- 修改之前的Demo Project

- 根據Packet的Destination Address	Most Significant 2 Bits 判斷 Output Port

00 => Port 0

01 => Port 1

others => Port 2

- 根據Source Address Most Significant 3-Bits 來進行封包分類

- 分別計算該分類的 Packet Count與 Byte Count (8類共16個Counter)

- Counter皆放在SRAM當中

- 使用Wide-Word Access讀出該分類的所有Counter,  修改完後, 再存回去

- 請用課程網頁提供的KK-06.strm 這個Traffic 指定給 Port 0 (共100個Packet)

- 寫入SRAM指令是  sram_write( ……) 參數與 sram_read (….) 類似, 但第一個參數是SRAM_Write_Transfer_Register

- 使用Memory Watch 觀察 Counter的變化

Example:

__declspec(sram_read_reg) …. A;

__declspec(sram_write_reg) …. B;

Sram_read( &A, …… )

B.count = A.count + 1;

Sram_write( &B, ….. )